BitBiber ByteBuddyv1.0

Das ultimative Handbuch für den inklusiven Lernroboter

Technik entdecken, Barrieren überwinden.

Ein Roboter für ALLE - mit Braille-Unterstützung und barrierefreiem Design

Inhalt

Revolution im Klassenzimmer	3

Die Innovation	3

Auszeichnungen & Besonderheiten	3

Mission Control - Der erste Start	4

Die Erstvorstellung	4

Die Superkräfte von ByteBuddy	5

RFID-Magie - Programmieren mit Karten	6

Terminal-Power - Serielle Befehle	7

System-Commands	7

Verkabelung – Anschlussplan	11

Verkabelungs-Checkliste für Profis	12

Troubleshooting wie die Profis	12

Barrierefreies Arbeiten mit ByteBuddy	13

Für gemeinsames Lernen	14

Challenges für die Klasse	15

Advanced Hacks & Mods	16

Lernziele & Kompetenzen	18

Support & Community	19

FAQ - Häufige Fragen	20

Schlusswort	21

## Revolution im Klassenzimmer

ByteBuddyist nicht nur ein weiterer Lernroboter. Er ist ein vollständig barrierefreier Programmier-Lernroboter mit integrierter Braille-Unterstützung! Entwickelt von BitBiber TechTalente e.V., ermöglicht er ALLEN Kindern und Jugendlichen - unabhängig von ihren Fähigkeiten - den Einstieg in die digitale Welt.

## Die Innovation

- 🔹 Braille-Beschriftung auf allen Tasten

- 🔹 Braille-Markierung auf allen RFID-Karten

- 🔹 Akustisches Feedback für jede Aktion

- 🔹 Taktile Programmierung ohne Bildschirm

- 🔹 Inklusion von Anfang an mitgedacht

## Auszeichnungen & Besonderheiten

╔══════════════════════════════════════╗

║   🌈 100% BARRIEREFREI                                                                              ║

║   👁️ Für Sehende & Nicht-Sehende                                                          ║

║   🤝 Fördert Teamwork                                                                                    ║

║   🧠 Computational Thinking                                                                       ║

║   ♿ Inklusiv by Design                                                                                    ║

╚══════════════════════════════════════╝

## Mission Control - Der erste Start

1. USB-Kabel einstecken

↓

2. MELODIE ERTÖNT: C-E-G ♪♫

↓

3. "BitBiber ByteBuddyready for action!"

↓

4. BEREIT FÜR ABENTEUER!

## Die Erstvorstellung

Lehrer*in: "Klasse, das ist ByteBuddy!"
Schüler*in (blind): Tastet die Braille-Beschriftung "Cool, ich kann alle Knöpfe lesen!"
Schüler*in (sehend): "Wow, was bedeuten die Punkte?"
→ Perfekter Einstieg ins Thema Inklusion!

Lieferumfang - Das Komplettpaket

| Anzahl | Item | Besonderheit |
| --- | --- | --- |
| 1× | ByteBuddyRoboter | Mit Braille auf allen Tasten |
| 17× | RFID-Karten | 17 Funktionen, alle mit Braille |
| 1× | USB-Kabel | Für Stromversorgung & Programmierung |
| 1× | Dieses Handbuch | Inklusiv gestaltet |
| ∞ | Möglichkeiten | Unbegrenzt! |

## Die Superkräfte von ByteBuddy

🦸 Level 1: Bewegungs-Superkräfte

→ VORWÄRTS    wie The Flash

← RÜCKWÄRTS   wie ein Mondwalk

↻ LINKS       wie ein Breakdancer

↺ RECHTS      wie ein Eiskunstläufer

🦸‍♀️ Level 2: Denk-Superkräfte

FOR-SCHLEIFEN      = "Ich kann zählen und wiederholen!"

WHILE-SCHLEIFEN    = "Ich höre nie auf (bis...)"

IF-BEDINGUNGEN     = "Ich treffe Entscheidungen!"

VERSCHACHTELUNG    = "Ich denke in mehreren Ebenen!"

🦸‍♂️ Level 3: Sinnes-Superkräfte

👁️  ULTRASCHALL = "Ich sehe Hindernisse wie eine Fledermaus!"

👂 PIEZO-TON    = "Ich spreche in Melodien!"

🤚 BRAILLE      = "Ich kann mit Fingern gelesen werden!"

💭 RFID         = "Ich verstehe magische Karten!"

Taster mit Braille - Barrierefreie Kontrolle

| Taster | Braille | Funktion | Ton-Feedback | Geheimtipp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ⠁ | REC - Aufnahme | 880 Hz (A5) | 2× drücken = Stopp |
| 2 | ⠎ | RUN - START | 988 Hz (B5) | Startet das Abenteuer |
| 3 | ⠧ | ACT_VOR - Vorwärts | 1047 Hz (C6) | Der Weg nach vorn |
| 4 | ⠵ | ACT_ZURUECK - Zurück | 740 Hz (F#5) | Strategischer Rückzug |
| 5 | ⠇ | ACT_LINKS - Links | 659 Hz (E5) | Gegen den Uhrzeigersinn |
| 6 | ⠗ | ACT_RECHTS - Rechts | 831 Hz (G#5) | Im Uhrzeigersinn |

Jeder Taster spielt einen anderen Ton - so können auch blinde Nutzer*innen sofort hören, welcher Knopf gedrückt wurde. Die Töne bilden zusammen einen Akkord!

## RFID-Magie - Programmieren mit Karten

BEWEGUNGS-KARTEN – Die Moves

| Bewegung | ↑ | ↓ | ← | ← |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Label | ACT_VOR | ACT_ZURUECK | ACT_LINKS | ACT_RECHTS |
| Braille | ⠁⠉⠞⠸⠤⠧⠕⠗ | ⠁⠉⠞⠸⠤⠵⠥⠗⠥⠑⠉⠅ | ⠁⠉⠞⠸⠤⠇⠊⠝⠅⠎ | ⠁⠉⠞⠸⠤⠗⠑⠉⠓⠞⠎ |

LOOP-KARTEN - Die Zeitschleife

| Label | FOR_BEGIN | END |
| --- | --- | --- |
| Braille | ⠋⠕⠗⠸⠤⠃⠑⠛⠊⠝ | ⠑⠝⠙ |

ZAHLEN-KARTEN - Die Multiplikatoren

| Label | n=2 | n=3 | n=4 | n=5 | n=10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Braille | ⠝⠨⠶⠼⠃ | ⠝⠨⠶⠼⠉ | ⠝⠨⠶⠼⠙ | ⠝⠨⠶⠼⠑ | ⠝⠨⠶⠼⠁⠚ |

BEDINGUNGS-KARTEN - Die Entscheider

| Label | if_front_free | if_front_blocked |
| --- | --- | --- |
| Braille | ⠊⠋⠸⠤⠋⠗⠕⠝⠞⠸⠤⠋⠗⠑⠑ | ⠊⠋⠸⠤⠋⠗⠕⠝⠞⠸⠤⠃⠇⠕⠉⠅⠑⠙ |

| Label | while_front_free | while_front_blocked |
| --- | --- | --- |
| Braille | ⠺⠓⠊⠇⠑⠸⠤⠋⠗⠕⠝⠞⠸⠤⠋⠗⠑⠑ | ⠺⠓⠊⠇⠑⠸⠤⠋⠗⠕⠝⠞⠸⠤⠃⠇⠕⠉⠅⠑⠙ |

Wie funktioniert die RFID-Magie?

- Karte auf den Leser legen 📱

- PIEP! - Karte erkannt ✅

- Befehl wird gespeichert 💾

- Nächste Karte ➡️

💡 Pro-Tipp: Die Braille-Karten

Alle 85 RFID-Karten haben erhabene Braille-Schrift auf der Oberseite. So können sehende und nicht-sehende Schüler*innen gemeinsam programmieren!

## Terminal-Power - Serielle Befehle

NEU: BEFEHLSKETTEN-TECHNOLOGIE!

Statt mühsam jeden Befehl einzeln einzutippen, könnt ihr jetzt KETTEN erstellen:

Für Anfänger (ohne Ketten):

REC

ACT_VOR

ACT_LINKS

ACT_VOR

ACT_RECHTS

REC

RUN

Für Profis:

REC, ACT_VOR, ACT_LINKS, ACT_VOR, ACT_RECHTS, REC, RUN

## System-Commands

| Befehl | Action | Coolness-Faktor |
| --- | --- | --- |
| HELP | Zeigt alle Befehle | ⭐⭐ |
| REC | Aufnahme Start/Stop | ⭐⭐⭐ |
| RUN | Programm ausführen | ⭐⭐⭐⭐ |
| PROG DUMP | Zeigt Programm-Code | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| PROG CLEAR | Löscht alles | ⭐⭐ |

One-Line-Wonder Beispiele

Das Quadrat in einer Zeile!

REC,SET_N_4,FOR_BEGIN,ACT_VOR,ACT_LINKS,END,REC,RUN

Die Spirale des Wahnsinns!

REC,SET_N_10,FOR_BEGIN,ACT_VOR,ACT_LINKS,ACT_VOR,END,REC,RUN

Der Ausweich-Algorithmus!

REC,WHILE_FRONT_FREE,ACT_VOR,END,ACT_LINKS,ACT_LINKS,REC,RUN

🎓 Level 1: Erste Schritte - Die Basics

🎯 Mission 1: Der erste Move

Aufgabe: Fahre 3 Felder vorwärts

Lösung:  ACT_VOR, ACT_VOR, ACT_VOR

🎯 Mission 2: Das L

Aufgabe: Fahre ein L-Muster

Schema:  ↑ ↑ → →

Lösung:  ACT_VOR, ACT_VOR, ACT_RECHTS, ACT_VOR, ACT_VOR

🎯 Mission 3: Der Moonwalk

Aufgabe: Vor, vor, zurück, zurück - wie Michael Jackson!

Lösung:  ACT_VOR, ACT_VOR, ACT_ZURUECK, ACT_ZURUECK

🔄 Level 2: Schleifen-Meister

🎯 Mission 4: Das perfekte Quadrat

Pseudocode

für 4 mal:

fahre_vor()

drehe_links()

ByteBuddy-Code

SET_N_4

FOR_BEGIN

ACT_VOR

ACT_LINKS

END

🎯 Mission 5: Die Endlos-Spirale

Verschachtelte Schleifen!

SET_N_4

FOR_BEGIN

SET_N_3

FOR_BEGIN

ACT_VOR

END

ACT_LINKS

END

🤖 Level 3: Bedingungen & KI

🎯 Mission 7: Der Crash-Test-Dummy

# Fahre bis zur Wand

WHILE_FRONT_FREE

ACT_VOR

END

ACT_ZURUECK

ACT_ZURUECK

🎯 Mission 8: Der Ausweicher

Intelligente Navigation

IF_FRONT_FREE

ACT_VOR

ACT_VOR

END

IF_FRONT_BLOCKED

ACT_LINKS

ACT_VOR

ACT_RECHTS

ACT_VOR

END

🎯 Mission 9: Der Labyrinth-Löser

Rechte-Hand-Regel

SET_N_20

FOR_BEGIN

ACT_RECHTS

IF_FRONT_FREE

ACT_VOR

END

IF_FRONT_BLOCKED

ACT_LINKS

END

END

🏆 Level 4: Profi-Challenges

🎯 Mission 10: Der Tanz-Battle

Programmiere eine Choreografie mit mindestens 20 Moves und 3 verschiedenen Schleifen!

🎯 Mission 11: Der Parkour

Baue einen Hindernisparcours und programmiere ByteBuddyso, dass er automatisch durchkommt!

🎯 Mission 12: Die KI-Challenge

Erstelle einen Algorithmus, der ByteBuddyaus JEDEM Labyrinth führt

## Verkabelung – Anschlussplan

Komplette Pin-Übersicht

| Komponente | Arduino Pin | Spannung | Funktion | Code-Definition |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RFID SDA/SS | D8 | 5V tolerant | Chip Select | #define SS_PIN 8 |
| RFID RST | D5 | 5V tolerant | Reset | #define RST_PIN 5 |
| RFID SCK | D13 | 5V tolerant | SPI Clock | Automatisch |
| RFID MOSI | D11 | 5V tolerant | Daten → RFID | Automatisch |
| RFID MISO | D12 | 5V tolerant | Daten ← RFID | Automatisch |
| RFID 3.3V | 3.3V | NUR 3.3V! | Stromversorgung | - |
| RFID GND | GND | - | Masse | - |
| RFID IRQ | - | - | Nicht benutzt | - |
| Servo Links | D9 | 5V | PWM Signal | - |
| Servo Rechts | D10 | 5V | PWM Signal | - |
| Summer | D3 | 5V | Töne | - |
| US-Trig | D7 | 5V | Trigger | - |
| US-Echo | D6 | 5V | Echo | - |
| Taster | A0 | 5V | Analog | - |

## Verkabelungs-Checkliste für Profis

RFID-Anschlüsse:

□ SDA → D8 (Gelbes Kabel empfohlen)

□ SCK → D13 (Grünes Kabel empfohlen)

□ MOSI → D11 (Blaues Kabel empfohlen)

□ MISO → D12 (Oranges Kabel empfohlen)

□ IRQ → NICHT VERBINDEN!

□ GND → GND (Schwarzes Kabel)

□ RST → D5 (Weißes Kabel empfohlen)

□ 3.3V → 3.3V (Rotes Kabel) ⚠️ WICHTIG! 5V beschädigen das Modul!

Andere Komponenten:

□ Servo Links → D9

□ Servo Rechts → D10

□ Summer → D3

□ Ultraschall Trigger → D7

□ Ultraschall Echo → D6

□ Taster-Array → A0

## Troubleshooting wie die Profis

Problem: RFID-Karte wird nicht erkannt

Symptome:

- Kein Piepton

- Serial Monitor zeigt "Unbekannte UID"

Lösungen:

1. Check: 3.3V Stromversorgung? (NICHT 5V!)

2. Check: Alle SPI-Kabel richtig?

3. Check: Karte flach auflegen, 2 Sek warten

4. Check: Metallische Gegenstände entfernen

5. Pro-Tipp: UID notieren und im Code ergänzen

Problem: Roboter fährt schief

Lösungen:

// In der Software justieren:

int STOPP_L = 1500;  // Probiere 1490-1510

int STOPP_R = 1500;  // Probiere 1490-1510

// Oder Geschwindigkeit anpassen:

int GESCHWINDIGKEIT = 250;  // Probiere 200-300

Problem: Ultraschall spinnt

Lösungen:

1. Check: Freie Sicht? (keine Kabel davor)

2. Check: Glatte Oberflächen? (reflektieren schlecht)

3. Check: Winkel okay? (15° Öffnungswinkel)

4. Pro-Tipp: Stofftiere absorbieren Ultraschall!

## Barrierefreies Arbeiten mit ByteBuddy

Für sehbeeinträchtigte Nutzer*innen

Taktiles Feedback überall:

- ⠏⠥⠝⠅⠞⠎⠉⠓⠗⠊⠋⠞ Braille auf allen Tasten

- Erhabene Braille-Schrift auf allen RFID-Karten

- Strukturierte Oberfläche des Gehäuses

Akustisches Feedback:

- Jeder Taster hat einen einzigartigen Ton

- Erfolgreiche RFID-Erkennung: 1200 Hz Piepton

- Fehler: 400 Hz Warnton für 3 Sekunden

- Start-Melodie: C-E-G (aufsteigend)

- Ende-Melodie: G-E-C (absteigend)

## Für gemeinsames Lernen

Tandem-Programmierung:

- Sehender Schülerin: Liest Bildschirm-Feedback

- Blinder Schülerin: Bedient Taster und Karten

- Beide lernen voneinander!

- Sehende Schüler*innen: Zeichnen einen Plan

- Gemeinsam: Lösungsalgorithmus entwickeln

- ByteBuddy: Führt das Programm aus

Konzept 3: Die Choreografie-Designer (60 Min)

Aufgabe: Erstellt einen Roboter-Tanz zu Musik!

Teams: 3-4 Personen (gemischt)

- Choreograf*in: Plant die Moves

- Programmierer*in: Legt RFID-Karten

- Tester*in: Prüft mit Tasten

- DJ: Wählt passende Musik

Starter-Level

- Einfache Sequenzen (3-5 Befehle)

- Keine Schleifen

- Klare Wege

Medium-Level

- FOR-Schleifen verwenden

- 10-15 Befehle

- Einfache Muster

Expert-Level

- Verschachtelte Strukturen

- IF/WHILE-Bedingungen

- Komplexe Algorithmen

## Challenges für die Klasse

Challenge 1: Das Rennen

Aufbau: 3 Meter Strecke mit Hindernissen Ziel: Schnellster Weg von A nach B Twist: Jedes Team darf nur 20 Befehle verwenden!

Challenge 2: Der Schatzsucher

Aufbau: 4×4 Feld mit verstecktem "Schatz" Ziel: Systematisch das Feld absuchen Bonus: Wenigste Befehle gewinnt!

Challenge 3: Die Zirkusnummer

Aufgabe: 1-Minuten-Show programmieren Bewertung:

- Kreativität (1-10 Punkte)

- Technische Komplexität (1-10 Punkte)

- Teamwork (1-10 Punkte)

Challenge 4: Der Code-Cracker

Lehrer*in programmiert geheimes Muster Teams müssen durch Beobachtung herausfinden:

- Welche Befehle wurden verwendet?

- In welcher Reihenfolge?

- Können sie es nachprogrammieren?

Technische Spezifikationen

| Max. Programmlänge | 128 Befehle | Reicht für komplexe Programme |

| Max. Verschachtelung | 16 Ebenen | Mehr als genug! |

| Stack-Größe | 16 Frames | Für verschachtelte Strukturen |

| Ultraschall-Range | 2-400 cm | Perfekt für Klassenzimmer |

| Servo-Auflösung | ±250 μs | Präzise Steuerung |

| Speicher | 2KB RAM | Klein aber oho! |

Timing-Parameter

// Diese Werte können im Code angepasst werden:

const int ACTION_MS = 600;           // Bewegungsdauer

const int ENTPRELL_MS = 200;         // Taster-Entprellung

const int IDLE_DETACH_MS = 800;      // Servo-Abschaltung

const int SICHERHEITS_ABSTAND_CM = 10; // Kollisionsvermeidung

Kommunikation

- Serial: 9600 Baud, 8N1

- SPI: Hardware-SPI für RFID

- PWM: Pins 9 & 10 für Servos

- ADC: A0 für Taster-Array

## Advanced Hacks & Mods

Hack 1: Neue RFID-Karten hinzufügen

So fügt ihr neue Karten hinzu:

1. Unbekannte Karte auflegen

2. UID aus Serial Monitor kopieren (z.B. "A3 B4 C5 D6")

3. Im Code suchen: RfidMap rfidMap[]

4. Ersetzen:

{"XX XX XX 01", "ACT_VOR"},  // ALT

{"A3 B4 C5 D6", "ACT_VOR"},  // NEU

5. Upload!

Hack 2: Eigene Melodien

Start-Melodie ändern:

void setup() {

//Star Wars Theme:

tone(PIN_SUMMER, 392, 350);  // G4

delay(350);

tone(PIN_SUMMER, 392, 350);  // G4

delay(350);

tone(PIN_SUMMER, 392, 350);  // G4

delay(350);

tone(PIN_SUMMER, 311, 250);  // Eb4

delay(325);

tone(PIN_SUMMER, 466, 100);  // Bb4

delay(100);

tone(PIN_SUMMER, 392, 500);  // G4

}

Hack 3: Turbo-Modus

// Für Speed-Freaks:

int GESCHWINDIGKEIT = 400;  // Statt 250

const int ACTION_MS = 300;  // Statt 600

## Lernziele & Kompetenzen

Informatik-Kompetenzen

✅ Algorithmisches Denken
✅ Sequenzielle Programmierung
✅ Schleifen und Iteration
✅ Bedingte Anweisungen
✅ Fehlersuche (Debugging)
✅ Abstraktion

Soziale Kompetenzen

✅ Teamwork
✅ Inklusion leben
✅ Kommunikation
✅ Problemlösung
✅ Kreativität
✅ Empathie

21st Century Skills

✅ Computational Thinking
✅ Digital Literacy
✅ Critical Thinking
✅ Collaboration
✅ Creativity
✅ Communication

## Support & Community

Direkter Kontakt

BitBiber TechTalente e.V.

Schweidnitzer Str. 17

45891 Gelsenkirchen

Deutschland

📧 E-Mail: maik@bitbiber.de

🌐 Web: www.bitbiber.de

## FAQ - Häufige Fragen

F: Kann ByteBuddyauch ohne RFID verwendet werden?
A: Ja! Taster und serielle Befehle funktionieren immer.

F: Können eigene Sensoren hinzugefügt werden?
A: Ja! Freie Pins: D2, D4, A1-A5

F: Gibt es Updates?
A: Check unser Webseite oder kontaktiert uns direkt!

F: Kann ich den Code verändern?
A: Absolut! Open Source FTW! 🎉 Gebt uns aber bitte Credits

## Schlusswort

Die Vision

ByteBuddyist mehr als nur ein Roboter. Er ist ein Symbol für Inklusion, ein Werkzeug für Bildung und ein Brückenbauer zwischen Welten.

Wenn sehende und blinde Kinder gemeinsam programmieren, wenn Technik Barrieren überwindet statt sie zu schaffen, wenn ALLE Kinder die gleichen Chancen haben - dann haben wir unser Ziel erreicht.

Der Auftrag

Liebe Lehrer*innen,

Ihr habt jetzt die Macht, Kindern nicht nur

Programmieren beizubringen, sondern auch:

→ Dass Verschiedenheit eine Stärke ist

→ Dass Technik für ALLE da ist

→ Dass Barrieren überwunden werden können

→ Dass gemeinsam mehr möglich ist

Nutzt diese Macht weise! 🚀

Das Versprechen

Jedes Kind, das mit ByteBuddyarbeitet, lernt mehr als nur Code. Es lernt, dass in einer inklusiven Welt ALLE einen Platz haben und dass Technik dabei helfen kann, diese Welt zu schaffen.

🤖 Happy Coding! 🤖

BitBiber ByteBuddyv1.0
Technik entdecken, Barrieren überwinden.

© 2024 BitBiber TechTalente e.V.
Made with ❤️ in Gelsenkirchen